## 2021年自行监测方案

企业名称： 河北六合化工有限公司

编制时间：  2021年 1 月 1 日

## 企业概况

河北六合化工有限公司成立于2015年，位于河北省邢台市宁晋县盐化工园区经五路二号，占地196508m2，现有职工数量313人，行业类别属于其他专用化学产品制造（C2669），现有主要产品为氰尿酸、氨基磺酸、二氯异氰尿酸钠；其中氰尿酸设计产能5万吨/年，实际生产能力5万吨/年；氨基磺酸设计产能3万吨/年，实际生产能力3万吨/年；二氯异氰尿酸钠设计产能6万吨/年，实际生产能力6万吨/年；阻燃剂设计能力1万吨/年，实际生产能力1万吨/年。

河北六合化工有限公司新建10万吨/年氰尿酸、6万吨/年二氯异氰尿酸钠、3万吨/年三氯异氰尿酸、3万吨/年氨基磺酸及相关副产品生产项目，2015年12月31日有宁晋县环保局批复（宁环字【2015】108号）。2017年根据环保形势要求，公司进行了分期建设、分期验收，并编写了变更环评，由县局批复（宁环评表【2017】115号）。目前一期5万吨/a氰尿酸、3万吨/a氨基磺酸、中间产品15万吨/a硫酸（企业自用），已于2017年10月26日验收（宁环验【2017】121号）。二期6万吨/a二氯异氰尿酸钠项目在县环保部门的监督下，于2020年4月25日进行了自主验收，并通过验收。三期1万吨/a阻燃剂项目在县环保部门的监督下，于2020年12月19日进行了自主验收，并通过验收

我公司废气排放口数量为15根，涉及大气污染物为二氧化硫、氨气、氯气、氯化氢、硫酸雾、颗粒物；产生噪声的设备主要是离心机、风机、制冷压缩机、混料机、造粒机、干燥机及各种泵类等，为降低噪声污染，采用设备合理布置、厂房隔声、基础减震、选用先进的工艺设备等降噪措施。我公司废水只有生活污水，生活污水经处理后进入冷却循环系统回用，不外排，具体措施如下：

| 类别 | 排气筒 | 治理对象 | 治理措施 |  |  | 指 标 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氰尿酸车间废气排放口 | 氰尿酸车间废气 | 除尘器 | 硫酸铵二级吸收塔+高压静电湿式除雾器 | 水吸收塔+45m排气筒（P1）排放 | 氨气排放量≤45kg/h；颗粒物排放量≤49.5kg/h，浓度≤120mg/m3；硫酸雾排放量≤19kg/h，浓度≤45mg/m3 | 氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2和表1新扩改建二级标准；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 硫酸雾、SO2执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表5新建企业大气污染物排放限值 |
|  |  | 氨基磺酸磺化、过滤废气 | 电除雾 |  |  | 硫酸雾排放量≤19kg/h，浓度≤45mg/m3 |  |
|  |  | 硫酸吸收塔废气 | 二级酸吸收塔 |  |  | 硫酸雾排放浓度≤30mg/m3 SO2排放浓度≤400mg/m3 |  |
|  | 筛分、包装废气排放口 | 氰尿酸筛分废气 | 布袋除尘器+15m排气筒（P2）排放 |  |  | 颗粒物排放量≤3.5kg/h，浓度≤120mg/m3 3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 硫酸铵离心废气排放口 | 硫酸铵离心废气 | 水吸收塔+15m排气筒（P3）排放 |  |  |  |  |
|  | 干燥废气排放口 | 氨基磺酸干燥废气 | 布袋除尘器+15m排气筒（P4）排放 |  |  |  |  |
|  | 二氯车间生产废气排放口 | 二氯车间废气 | 一级喷淋吸收塔（吸收液为氰尿酸、碳酸钙料液）+钙液吸收塔+水洗塔+电除雾+45m排气筒（P5）排放 |  |  | 氯气排放量≤3.95kg/h，浓度≤65mg/m3 氯化氢气排放量≤3.2kg/h，浓度≤100mg/m3 颗粒物排放量≤49.5kg/h，浓度≤120mg/m3 |  |
|  |  | 二氯配料、离心、混料废气 |  |  |  |  |  |
|  | 干燥、筛分、造粒废气排放口 | 二氯干燥及造粒废气 | 1套布袋除尘器+水喷淋塔+15m排气筒（P6）排放 |  |  | 颗粒物排放量≤3.5kg/h，浓度≤120mg/m3 |  |
|  | 精制车间负压废气排放口 | 氰尿酸精致车间负压废气 | 水吸收塔+15m排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 热解车间负压废气1#排放口 | 氰尿酸热解车间负压废气 | 水吸收塔+15m排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 热解车间负压废气2#排放口 | 氰尿酸热解车间负压废气 | 水吸收塔+15m排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 热解车间负压废气3#排放口 | 氰尿酸热解车间负压废气 | 水吸收塔+15m排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 硫磺车间负压废气1#排放口 | 硫磺上料间负压废气 | 水吸收塔+15m排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 硫磺车间负压废气2#排放口 | 硫磺上料间负压废气 | 水吸收塔+15m排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 氨基磺酸车间负压废气排放口 | 氨基磺酸车间负压废气 | 水吸收塔+15m排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 造粒车间负压收集废气排放口 | 二氯车间负压废气 | 布袋除尘器+15m排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 阻燃剂干燥废气 | 阻燃剂干燥废气 | 布袋除尘器+15m排气筒排放 |  |  |  |  |
| 废气 |  | 无组织废气 | 阀门和法兰接口采用不易泄漏的缠绕垫片，粉状原料添加的配料槽、中和槽等反应器上端均设置环形集气罩；固体产品采用设密闭皮带运输；加强操作管理，定期维修等措施。 |  |  | 周界外最高浓度限值：氯气浓度≤0.4mg/m3，氯化氢浓度≤0.2mg/m3，颗粒物浓度≤1.0mg/m3，SO2浓度≤0.4mg/m3，氯气浓度≤0.4mg/m3，氯化氢浓度≤0.2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最高浓度限值要求 |
| 噪声 |  | 风机、泵、离心机 | 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |  |

## 二、企业自行监测开展情况简介

为履行自行监测的职责，公司污染物（废气、噪声）自行监测手段为手工监测。开展方式为委托监测，。

## 三、手工监测方案

## （一）废气监测方案

## 1、废气监测点位、监测项目及监测频次

## 介绍废气主要排放源、废气排放口数量。监测点位、监测项目及监测频次见表1。

表1    废气污染源监测内容一览表

| 编号 | 污染源名称 | 监测点位 | 点位经纬度 |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| DA001 | 二氯车间生产废气排放口 |  | 115°8´16.04〞 | 37°35´45.67〞 | 氯化氢，氯（氯气），颗粒物 | 1次/半年 |
| DA002 | 筛分、包装废气排放口 |  | 115°8´15.50〞 | 37°35´42.07〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA003 | 氰尿酸车间废气排放口 |  | 115°8´15.22〞 | 37°35´41.68〞 | 氨（氨气），颗粒物，硫酸雾，二氧化硫 | 半年一次（氨气、颗粒物）；每季度一次（二氧化硫、硫酸雾） |
| DA004 | 热解车间负压废气1#排放口 |  | 115°8´16.37〞 | 37°35´42.68〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA005 | 硫磺车间负压废气1#排放口 |  | 115°8´8.20〞 | 37°35´44.52〞 | 颗粒物 | 1次/季度 |
| DA006 | 硫磺车间负压废气2#排放口 |  | 115°8´7.51〞 | 37°35´43.44〞 | 颗粒物 | 1次/季度 |
| DA007 | 氨基磺酸车间负压废气排放口 |  | 115°8´12.30〞 | 37°35´44.05〞 | 颗粒物 | 1次/季度 |
| DA008 | 精制车间负压废气排放口 |  | 115°8´17.74〞 | 37°35´43.73〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA009 | 造粒车间负压收集废气排放口 |  | 115°8´15.04〞 | 37°35´44.45〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA010 | 热解车间负压废气2#排放口 |  | 115°8´18.20〞 | 37°35´42.68〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA011 | 热解车间负压废气3#排放口 |  | 115°8´17.12〞 | 37°35´41.60〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA012 | 干燥、筛分、造粒废气排放口 |  | 115°8´15.43〞 | 37°35´43.98〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA013 | 硫酸铵离心废气排放口 |  | 115°8´11.76〞 | 37°35´45.46〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA014 | 干燥废气排放口 |  | 115°8´6.00〞 | 37°35´42.90〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA015 | 阻燃剂干燥废气 |  | 115°8´11.00〞 | 37°35´44.05〞 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| -- | 无组织废气 | -- | -- | -- | 颗粒物、氨、硫酸雾、二氧化硫、氯气、氯化氢、臭气浓度 | 1次/季度 |

## 2、监测点位示意图（见附图）

## 3、监测方法及使用仪器要求

废气污染物监测方法及使用仪器情况见表2。

表2   废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（有组织） | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位解法HJ 57-2017 | 崂应3012H自动烟尘（气）综合测试仪 |  |
| 2 | 氨气（有组织） | 环境空气和废气 氨的测量 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | TW2610双路烟气采样器 N4紫外可见分光光度计 |  |
| 3 | 硫酸雾（有组织） | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ 544-2016 | ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪 ICS-600离子色谱仪 |  |
| 4 | 氯气（有组织） | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T30-1999） | TW2610双路烟气采样器 N4紫外可见分光光度计 |  |
| 5 | 氯化氢（有组织） | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法（HJ/T27-1999） | TW2610双路烟气采样器 N4紫外可见分光光度计 |  |
| 6 | 颗粒物（有组织） | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2018 | 崂应3012H自动烟尘（气）综合测试仪 YQ-3000C/全自动烟尘（气）测试仪 恒温恒湿称重系统HW-7700 AUW220D 电子天平 |  |
| 7 | 二氧化硫（无组织） | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 空气/智能TSP综合采样器 崂应2050 紫外可见分光光度计N4 |  |
| 8 | 氨气（无组织） | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009 | 空气/智能TSP综合采样器 崂应2050 紫外可见分光光度计N4 |  |
| 9 | 硫酸雾（无组织） | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ 544-2016 | JQ-2004智能中流量颗粒物采样器 ICS-600离子色谱仪 |  |
| 10 | 氯气（无组织） | 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T30-1999 | 智能大气综合采样器博睿2030 全自动大气/颗粒物采样器MH1200 紫外可见分光光度计N4 |  |
| 11 | 氯化氢（无组织） | 《固定污染物排气中氯化氢德测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T27-1999 | 智能大气综合采样器博睿2030 全自动大气/颗粒物采样器MH1200 紫外可见分光光度计N4 |  |
| 12 | 颗粒物（无组织） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995及修改单 | 空气/智能TSP综合采样器 崂应2050 恒温恒湿称重系统HW-7700 电子天平AUW220D |  |
| 13 | 臭气浓度（无组织） | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 | - |  |

## 4、监测结果评价标准

废气污染物排放执行标准见表3。

表3   废气污染物排放执行标准

| 污染源 | 序号 | 标准名称 | 执行标准限值 |  | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1 | 《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表5新建企业大气污染物排放限值 | SO2 | ≤400mg/m3 |  |
|  | 2 | 《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表5新建企业大气污染物排放限值 | 硫酸雾 | ≤30mg/m3 |  |
|  | 3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2和表1新扩改建二级标准 | 氨气 | ≤45kg/h |  |
|  | 4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 氯气 | 排放量≤3.95kg/h，浓度≤65mg/m3 |  |
|  | 5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 氯化氢 | 排放量≤3.2kg/h，浓度≤100mg/m3 |  |
|  | 6 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 颗粒物 | 排放量≤49.5kg/h，浓度≤120mg/m3 |  |
|  | 7 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 颗粒物 | 排放量≤3.5kg/h，浓度≤120mg/m3 |  |
| 无组织 废气 | 1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最高浓度限值要求 | 硫酸雾 | ≤1.2mg/m3 |  |
|  | 2 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 | 氨气 | ≤1.5mg/m3 |  |
|  | 3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最高浓度限值要求 | 二氧化硫 | ≤0.4mg/m3 |  |
|  | 4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最高浓度限值要求 | 氯气 | ≤0.4mg/m3 |  |
|  | 5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最高浓度限值要求 | 氯化氢 | ≤0.2mg/m3 |  |
|  | 6 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最高浓度限值要求 | 颗粒物 | ≤1.0mg/m3 |  |
|  | 7 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |

## （二）废水监测方案

## 1、废水监测点位、监测项目及监测频次

## 我公司涉及雨水监测点位1个、监测项目及监测频次见表4。

表4  废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 点位经纬度 |  | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| -- | 污水站出口 | 115°8´ | 37°35´ | pH 、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、磷酸盐、动植物油 | 1次/季度 |
| DW002 | 雨水排放口 | 115°8´ | 37°35´ | 化学需氧量、氨氮、石油类 | 1次/日 |

## 2、监测点位示意图（见附图）

## 3、分析方法及使用仪器

废水污染物分析方法及使用仪器情况见表5。

表5  废水污染物分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 |  |
| 2 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计N4 |  |
| 3 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） | 红外可见分光光度计N4 |  |
| 4 | pH | 《水质 PH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 | 笔式pH计PH-S100 |  |
| 5 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱 SPX-250BⅢ |  |
| 6 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | 烘箱101-2A 电子天平AUW220D |  |
| 7 | 磷酸盐 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计N4 |  |
| 8 | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2018 | 红外分光测油仪JLBG-121U |  |

## （三）厂界噪声监测方案

## 1、厂界噪声监测内容

## 厂界噪声监测内容见表7。

表7   厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及 依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与项目竣工环境保护验收监测时点位相同 | Leq(A) | 每季一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | AWA5688型多功能声级计 |  |

## 2、监测点位示意图（见附图）

## 3、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，昼间：≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

## （四）企业周边环境质量监测方案

## 1、监测内容

表8  企业周边环境质量监测内容一览表

| 监测类别 | 点位名称 | 点位经纬度 | 监测项目 | 标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂址上游 | 经度：115.11048 纬度：37.582924 | pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氯化物、总硬度 | GB/T14848-1993 | 1次/季度 |
|  | 厂址 | 经度：115.13852 纬度：37.595116 |  |  |  |
|  | 厂址下游 | 经度：115.167305 纬度：37.58855 |  |  |  |
| 噪声 | 厂 界 | / | 噪 声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | 1次/季度 |

表9  企业周边环境质量监测分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | pH | 《水质 PH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | 笔式pH计PH-S100 |  |
|  |  | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006/7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法》 | 酸式滴定管 |  |
|  |  | 高锰酸钾指数 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006/1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 酸式滴定管 |  |
|  |  | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006/9.1纳式试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计N4 |  |
|  |  | 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 5.2紫外线分光光度法 | 紫外可见分光光度计N4 |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-----2006 10.1重氮偶尔分光光度法 | 紫外可见分光光度计N4 |  |
|  |  | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 1.3铬酸钡分光光度法（热法） | 紫外可见分光光度计N4 |  |
|  |  | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 2.1硝酸银容量法 | 酸式滴定管 |  |
|  |  | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006/8.1称量法 | 烘箱101-2A 电子天平AUW220D |  |
| 2 | 噪声 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | AWA5688型多功能声级计 AWA6228+型多功能声级计 |  |

（五）手工监测质量保证

1、机构和人员：公司自行监测采用委托具有资质的检测公司监测的方法。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194—2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164—2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）进行。

6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

## 四、自行监测信息公布

- （一）公布方式

- 1、我公司按要求及时向环保部网站上公布自行监测信息。

- 2、企业通过网站方式公开自行监测信息。

- （二）公布内容

- 1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；

- 2、自行监测方案；

- 3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

附：厂区平面监测点位示意图